━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

배전반 서비스 리포트 고도화 제안

리포트 시각화 + AI 자동 분석을 통한 고객 신뢰 강화

2026. 04
HD현대마린솔루션테크

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 1. 현재 문제

## 지금 리포트의 한계

| 문제 | 상세 |
| --- | --- |
| 텍스트/숫자 나열 | 측정값이 표로만 나열되어 직관적으로 뭐가 문제인지 안 보임 |
| 시각화 없음 | 그래프, 차트, 다이어그램 없이 숫자만 나열 |
| 추이 분석 없음 | "지금 이 수치다"만 있고, "과거 대비 어떻게 변했는지" 없음 |
| 향후 전망 없음 | "현재 추세면 언제 위험해지는지" 예측이 없음 |
| 리포트 품질 편차 | 작성하는 엔지니어에 따라 품질이 크게 다름 |
| 작성 시간 오래 걸림 | 수동으로 데이터 정리 + 문서 작성에 반나절~하루 소요 |

## 왜 문제인가

리포트 품질이 낮으면: → 선주가 "뭐가 문제인지 모르겠다" → 수리 결정이 느려짐 → 수주가 늦어지거나 안 됨 리포트 품질이 높으면: → 선주가 "이건 빨리 고쳐야겠다" → 수리 결정이 빨라짐 → 수주가 빨라짐

즉, 리포트 품질 = 매출 속도

## 선도기업과의 차이

| 항목 | 선도기업 (바르질라/콩스버그) | 우리 (현재) |
| --- | --- | --- |
| 데이터 시각화 | 그래프, 차트, 히트맵, 게이지 | 표/텍스트 |
| 추이 분석 | 시간별 트렌드 그래프 자동 생성 | 없음 |
| 향후 전망 | AI 기반 예측 트렌드라인 | 없음 |
| 리포트 생성 | 자동/반자동 | 100% 수동 |
| 품질 일관성 | 템플릿 기반 표준화 | 작성자마다 다름 |

# 2. 해결 방안 — 3단계

## Step 1. 리포트 템플릿 + 자동 시각화 (즉시 가능)

방법: Excel/Google Sheets 기반 자동 시각화 템플릿

구조

시트 1: 데이터 입력 (엔지니어가 측정값 채움) ↓ 자동 연결 시트 2: 시각화 자동 생성 (차트, 그래프) ↓ PDF 출력 시트 3: 리포트 출력용 (선주 발송)

자동 생성되는 시각화 항목

| 측정 데이터 | 시각화 형태 | 보여주는 것 |
| --- | --- | --- |
| 종합 건강도 점수 | 게이지 차트 | 100점 만점 중 현재 점수, 전월 대비 변화 |
| 절연저항 | 꺾은선 그래프 | 최근 12개월 추이 + 정상/주의/위험 기준선 |
| 차단기 동작시간 | 가로 막대 차트 | 정상 범위 vs 현재값 비교 (색상 구분) |
| 온도 | 히트맵 / 막대 | 부위별 온도, 과열 포인트 빨간색 강조 |
| 부품 잔여 수명 | 수평 프로그레스 바 | 남은 수명 시각적 표시 + 교체 시기 |
| 전체 평가 | 레이더 차트 | 절연/온도/동작시간/부식 등 항목별 점수 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 난이도 | 쉬움 (Excel 스킬이면 됨) |
| 소요 기간 | 1~2주 |
| 비용 | 0원 |

## Step 2. AI 자동 분석 코멘트 (즉시 가능)

방법: 측정값을 AI(ChatGPT/Claude)에 입력 → 분석 문구 자동 생성

입력 예시

선박: OO호 배전반: MSB #1 절연저항: 150MΩ (6개월 전 320MΩ, 12개월 전 480MΩ) ACB-01 동작시간: 85ms (정상 60~90ms) ACB-02 동작시간: 105ms (정상 60~90ms) ACB-03 동작시간: 88ms (정상 60~90ms) Bus-bar R상 온도: 65°C (정상 50°C 이하)

AI 자동 생성 코멘트

■ 절연저항 분석 12개월간 480 → 320 → 150MΩ으로 지속 하락 중입니다. 월평균 약 27MΩ씩 감소하고 있으며, 현재 추세가 유지될 경우 약 5~6개월 후 위험 기준(50MΩ) 진입이 예상됩니다. 다음 입거 시 절연 정밀 점검을 권장합니다. ■ 차단기 동작시간 분석 ACB-02의 동작시간이 105ms로 정상 범위(60~90ms) 대비 17% 지연되어 있습니다. 기구부 열화가 추정되며, 미조치 시 트립 실패 위험이 있습니다. 교체를 권장합니다. (긴급도: 높음) ACB-01(85ms), ACB-03(88ms)은 정상 범위 내입니다. ■ 온도 분석 Bus-bar R상 온도가 65°C로 정상(50°C 이하) 대비 15°C 높습니다. 접촉부 불량이 의심됩니다. 재조임 및 접촉 저항 측정을 권장합니다. ■ 종합 소견 배전반 종합 건강도 72/100 (전월 대비 -8점). ACB-02 교체와 Bus-bar 접촉부 점검이 시급합니다. 절연저항은 현재 양호하나 하락 추세 모니터링이 필요합니다.

엔지니어가 숫자만 입력 → AI가 전문가 수준의 분석 문구 자동 작성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 난이도 | 매우 쉬움 (ChatGPT에 복붙이면 됨) |
| 소요 기간 | 즉시 |
| 비용 | 0원 (또는 ChatGPT 구독료 월 $20) |

## Step 3. 통합 리포트 자동 생성 시스템 (중기)

방법: 데이터 입력 → 시각화 + AI 분석 + PDF 리포트 자동 완성

구조

엔지니어가 앱/웹에서 측정값 입력 ↓ 시스템이 자동으로: ① 과거 데이터 DB에서 해당 선박 이력 조회 ② 그래프/차트 자동 생성 ③ AI가 분석 코멘트 작성 ④ 향후 전망 (트렌드 기반 예측 그래프) ⑤ 권고 사항 + 견적 자동 첨부 ⑥ PDF 리포트 완성 ↓ PM이 검토 (수정 사항 있으면 수정) ↓ 선주에게 발송

구현 방법

| 기술 | 용도 |
| --- | --- |
| Power BI / Tableau | 데이터 시각화 + 대시보드 |
| Python + matplotlib | 커스텀 그래프 자동 생성 |
| GPT API / Claude API | 분석 코멘트 자동 생성 |
| 자동화 도구 (Zapier 등) | 입력 → 리포트 생성 → 발송 자동 연결 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 난이도 | 중간 (개발 필요) |
| 소요 기간 | 3~6개월 |
| 비용 | 중간 (Power BI 라이선스 + 개발비) |

# 3. 리포트 고도화 Before / After

## Before (현재)

OO호 배전반 점검 결과 1. 절연저항 MSB #1: 150MΩ ESB #1: 320MΩ 2. 차단기 동작시간 ACB-01: 85ms ACB-02: 105ms ACB-03: 88ms 3. 온도 측정 Bus-bar R상: 65°C Bus-bar S상: 48°C Bus-bar T상: 47°C 4. 소견 ACB-02 교체 권장. 절연저항 점검 필요. → 숫자만 나열, 그래프 없음 → 과거 대비 비교 없음 → 향후 전망 없음 → 선주가 봐도 심각성 모름

## After (고도화 후)

OO호 배전반 정기점검 리포트 HD현대마린솔루션테크 ¦ 2026-04 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 종합 건강도 ┌──────────────┐ │ 72 / 100 │ ← 게이지 차트 │ (주의 필요)│ └──────────────┘ 전월 80 → 이번달 72 (▼8점) ■ 절연저항 추이 (최근 12개월) MΩ 500 ┤ ● 400 ┤ ● ● 300 ┤ ● ● 200 ┤-----------●--●---- 주의 기준선 100 ┤ ● ● 50 ┤======================== 위험 기준선 └─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──→ 5월 7월 9월 11월 1월 3월 ⚠ AI 분석: 월평균 27MΩ 하락 중. 현재 추세 유지 시 5~6개월 후 위험 진입 예상. 다음 입거 시 정밀 점검 권장. ■ 차단기 동작시간 ACB-01 ████████████████░░░░ 85ms ✅ 정상 ACB-02 ████████████████████████ 105ms ⚠ ACB-03 █████████████████░░░░ 88ms ✅ 정상 ├────────┤ 정상 범위 (60~90ms) ⚠ ACB-02 정상 대비 17% 지연. 기구부 열화 추정. 교체 권장. ■ 부품 수명 예측 ACB-01 ████████████████░░░░ 잔여 14개월 ACB-02 ████░░░░░░░░░░░░░░░ 잔여 3개월 🔴 ACB-03 █████████████████░░░ 잔여 16개월 계전기 ████████████░░░░░░░ 잔여 10개월 ■ 온도 측정 R상 ████████████████████████ 65°C 🔴 과열 S상 ██████████████████░░░░░░ 48°C ✅ 정상 T상 █████████████████░░░░░░░ 47°C ✅ 정상 기준: 50°C 이하 ⚠ R상 접촉부 과열. 재조임 + 접촉저항 측정 권장. ■ 종합 권고 (AI 자동 생성) 🔴 긴급: ACB-02 교체 (₩4.5M) 🔴 긴급: Bus-bar R상 접촉부 점검 🟡 권장: 절연저항 정밀 점검 (다음 입거) 🟢 양호: ACB-01, 03 (모니터링 유지) 📎 견적서 별첨 ■ 향후 전망 현재 추세 유지 시: • 3개월 후: ACB-02 트립 실패 가능성 높음 • 6개월 후: 절연저항 위험 구간 진입 예상 • 권장: 다음 입거(6개월 이내) 시 종합 정비

# 4. 기대 효과

## 리포트 품질 향상 → 매출 속도 향상

| 항목 | Before | After |
| --- | --- | --- |
| 리포트 작성 시간 | 반나절~하루 | 30분 (자동 생성) |
| 시각화 | 없음 (숫자 나열) | 그래프, 차트, 게이지 자동 |
| 추이 분석 | 없음 | 12개월 트렌드 자동 |
| 향후 전망 | 없음 | AI 예측 트렌드라인 |
| 권고 사항 | 엔지니어 주관적 소견 | 데이터 기반 + AI 분석 |
| 리포트 품질 | 작성자마다 다름 | 템플릿 기반 표준화 |
| 선주 의사결정 | 느림 (뭐가 문제인지 모름) | 빠름 (한눈에 보임) |

## 경쟁력 강화

| 효과 | 설명 |
| --- | --- |
| 선주 신뢰도 향상 | "이 회사는 리포트가 프로페셔널하다" → 장기 계약 유도 |
| 수리 결정 속도 향상 | 시각화 → 심각성 직관적 이해 → 빠른 의사결정 → 수주 단축 |
| 차별화 | 경쟁 AS 업체 대비 리포트 품질로 차별화 |
| 데이터 축적 | 표준화된 데이터 → 향후 AI 분석/예지정비 기반 |
| 브랜드 가치 | HD현대마린솔루션테크 = "리포트도 다르다" |

# 5. 구현 로드맵

| Phase | 기간 | 내용 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 1~2주 | Excel 리포트 템플릿 (데이터 입력 → 차트 자동) | 0원 |
| Step 2 | 즉시 | AI 분석 코멘트 자동 생성 (ChatGPT/Claude 활용) | 0원 (또는 월 $20) |
| Step 3 | 1~3개월 | Power BI 대시보드 (선박별 건강도 대시보드) | 낮음 |
| Step 4 | 3~6개월 | 통합 자동 리포트 시스템 (입력→시각화→분석→PDF) | 중간 |

Step 1, 2는 이번 주에도 가능합니다.

# 6. 발표에서 활용하는 방법

## 방법 1. 기존 발표에 추가

AM 벤치마킹 발표의 제안 2 (부품/견적 플랫폼)에 "리포트 고도화" 항목 추가

## 방법 2. 별도 제안으로 분리

제안 1. 고객 서비스 앱 (고객 접점)

제안 2. 부품/견적 온라인 플랫폼 (매출 채널)

제안 3. PM 업무 AI 자동화 (내부 효율화)

제안 4. 리포트 시각화 고도화 (고객 신뢰) ← 추가

## 방법 3. 실제 샘플 시연

발표 때 Before/After 리포트 샘플을 직접 보여주면 임팩트 극대화.

"이게 지금 리포트입니다" → "이게 고도화된 리포트입니다"

→ 차이가 시각적으로 드러나니까 설득력 높음.

## 발표 멘트 예시

"같은 데이터입니다. 같은 측정값입니다. 하지만 보여주는 방식이 다르면, 선주의 반응이 다릅니다. 숫자만 보면 '나중에 하지' 하던 선주가, 그래프로 하락 추세를 보면 '빨리 해야겠다'로 바뀝니다. 리포트 품질은 곧 수주 속도입니다."

# 참고 — 활용 가능한 도구

| 도구 | 용도 | 비용 |
| --- | --- | --- |
| Excel / Google Sheets | 기본 템플릿 + 차트 | 무료 |
| ChatGPT / Claude | AI 분석 코멘트 자동 생성 | 무료~$20/월 |
| Power BI | 대시보드 + 자동 리포트 | Microsoft 365 포함 or $10/월 |
| Tableau | 고급 시각화 | 유료 |
| Canva | 리포트 디자인 템플릿 | 무료~유료 |
| Python (matplotlib/plotly) | 커스텀 그래프 자동 생성 | 무료 |
| Figma | 리포트 디자인 프로토타입 | 무료 |